# Доклад

по теме cтатическая, динамическая маршрутизация

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

# 1	Введение

Современные компьютерные сети представляют собой сложные распределенные системы, где эффективная передача данных между узлами является критически важной задачей. Основой функционирования таких сетей является маршрутизация — процесс определения оптимального пути для передачи пакетов данных от источника к получателю через составную сеть, состоящую из множества промежуточных узлов.

Актуальность темы статической и динамической маршрутизации обусловлена постоянным ростом масштабов компьютерных сетей, увеличением требований к качеству обслуживания и необходимостью обеспечения отказоустойчивости. Понимание принципов и механизмов маршрутизации необходимо для проектирования, построения и администрирования современных сетевых инфраструктур.

Маршрутизация осуществляется на сетевом уровне модели OSI и межсетевом уровне стека TCP/IP. В зависимости от способа формирования и обновления таблиц маршрутизации различают два основных подхода: статическую и динамическую маршрутизацию. Каждый из этих подходов имеет свои преимущества, недостатки и области применения, что делает их изучение особенно важным для сетевых специалистов.

Целью данного доклада является комплексное рассмотрение технологий статической и динамической маршрутизации, их сравнительный анализ и определение оптимальных областей применения в современных сетевых инфраструктурах.

# 2	Основная часть

## 2.1	Теоретические основы маршрутизации

### 2.1.1	Понятие и сущность маршрутизации

Маршрутизация — это процесс выбора пути передачи пакетов данных в составных сетях. Основной инструмент маршрутизации — таблица маршрутизации, которая содержит информацию о путях достижения различных сетей назначения. Каждая запись в таблице маршрутизации typically включает следующие поля:

- Адрес сети назначения

- Маску подсети

- Адрес следующего маршрутизатора (next hop)

- Интерфейс для отправки пакета

- Метрику (стоимость маршрута)

- Время жизни маршрута

### 2.1.2	Уровни маршрутизации в сетевых архитектурах

В современных сетях различают несколько уровней маршрутизации:

Внутренняя маршрутизация (IGP) — осуществляется внутри одной автономной системы (AS) с использованием протоколов RIP, OSPF, IS-IS.

Внешняя маршрутизация (EGP) — осуществляется между различными автономными системами с использованием протокола BGP.

Маршрутизация по умолчанию — используется для отправки пакетов в сети, для которых нет явного маршрута в таблице.

## 2.2	Статическая маршрутизация

### 2.2.1	Принципы и механизмы работы

Статическая маршрутизация предполагает ручное создание и конфигурацию таблицы маршрутизации администратором сети. Маршруты задаются явно и не изменяются автоматически при изменениях топологии сети.

Основные команды настройки статической маршрутизации:

- В Cisco IOS: ip route [сеть] [маска] [next-hop | интерфейс]

- В Windows: route add [сеть] mask [маска] [шлюз]

- В Linux: ip route add [сеть]/[префикс] via [шлюз]

Пример настройки статического маршрута:

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

### 2.2.2	Архитектурные особенности

Статическая маршрутизация характеризуется следующими архитектурными особенностями:

- Централизованное управление — все маршруты задаются администратором

- Детерминированное поведение — пути передачи данных предсказуемы

- Отсутствие служебного трафика — не требуется обмен информацией о маршрутах

- Стабильность конфигурации — маршруты не изменяются без вмешательства администратора

### 2.2.3	Преимущества и недостатки

Преимущества статической маршрутизации:

- Минимальные накладные расходы на ЦП и полосу пропускания

- Полный контроль над путями передачи данных

- Предсказуемость и стабильность работы сети

- Отсутствие уязвимостей, связанных с протоколами динамической маршрутизации

- Простота отладки и диагностики проблем

Недостатки статической маршрутизации:

- Не адаптируется к изменениям топологии сети

- Высокие трудозатраты на администрирование в больших сетях

- Сложность масштабирования

- Отсутствие автоматического резервирования путей

- Вероятность человеческих ошибок при настройке

### 2.2.4	Области применения

Статическая маршрутизация эффективно применяется в следующих сценариях:

- Малые сети с простой топологией (до 10 маршрутизаторов)

- Тупиковые сети (stub networks) — где есть только один путь к другим сетям

- Сети с особыми требованиями безопасности — где необходим полный контроль над передачей данных

- Соединения точка-точка — например, VPN-туннели или выделенные линии

- Маршруты по умолчанию для упрощения конфигурации

## 2.3	Динамическая маршрутизация

### 2.3.1	Принципы и механизмы работы

Динамическая маршрутизация использует специальные протоколы для автоматического обмена информацией о топологии сети между маршрутизаторами. Это позволяет автоматически адаптироваться к изменениям в сети и выбирать оптимальные пути.

Ключевые механизмы динамической маршрутизации:

- Обнаружение соседей — идентификация непосредственно подключенных маршрутизаторов

- Обмен информацией о маршрутах — передача данных о достижимых сетях

- Расчет оптимальных путей — на основе алгоритмов и метрик

- Обновление таблиц маршрутизации — при изменениях топологии

### 2.3.2	Классификация протоколов динамической маршрутизации

#### 2.3.2.1	По области действия:

IGP (Interior Gateway Protocols) — для работы внутри одной автономной системы: - RIP (Routing Information Protocol)

- OSPF (Open Shortest Path First)

- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

EGP (Exterior Gateway Protocols) — для обмена маршрутами между разными автономными системами:

- BGP (Border Gateway Protocol)

#### 2.3.2.2	По алгоритмам работы:

Дистанционно-векторные (Distance-Vector):

- Основаны на алгоритме Беллмана-Форда

- Маршрутизаторы обмениваются полными таблицами маршрутизации

- Примеры: RIP, IGRP

Состояния каналов (Link-State):

- Маршрутизаторы обмениваются информацией о состоянии своих каналов

- Каждый маршрутизатор строит полную карту топологии сети

- Примеры: OSPF, IS-IS

Гибридные протоколы:

- Сочетают особенности дистанционно-векторных и протоколов состояния каналов

- Пример: EIGRP

### 2.3.3	Протокол RIP (Routing Information Protocol)

#### 2.3.3.1	Основные характеристики:

- Тип: IGP, дистанционно-векторный

- Метрика: количество хопов (максимум 15, 16 — недостижимо)

- Период обновлений: 30 секунд

- Алгоритм предотвращения петель: split horizon, poison reverse

- Версии: RIPv1, RIPv2, RIPng (для IPv6)

#### 2.3.3.2	Принципы работы:

Маршрутизаторы периодически рассылают полные таблицы маршрутизации соседям. При получении обновления маршрутизатор проверяет, является ли полученный маршрут лучше существующего, и при необходимости обновляет таблицу.

#### 2.3.3.3	Ограничения:

- Максимальный диаметр сети — 15 хопов

- Медленная сходимость при изменениях топологии

- Отсутствие поддержки VLSM в RIPv1

- Высокие накладные расходы в больших сетях

### 2.3.4	Протокол OSPF (Open Shortest Path First)

#### 2.3.4.1	Основные характеристики:

- Тип: IGP, состояния каналов

- Метрика: стоимость каналов (обычно обратно пропорциональна пропускной способности)

- Алгоритм: Dijkstra (Shortest Path First)

- Иерархическая структура: области (areas) для масштабирования

- Поддержка: VLSM, аутентификация, быстрая сходимость

#### 2.3.4.2	Архитектура OSPF:

Иерархическая структура областей:

- Area 0 (Backbone Area) — центральная область

- Regular Areas — обычные области, подключенные к Area 0

- ABR (Area Border Router) — маршрутизаторы на границе областей

- ASBR (Autonomous System Border Router) — маршрутизаторы на границе AS

Типы маршрутизаторов OSPF:

- Internal Router — полностью внутри одной области

- Backbone Router — в Area 0

- ABR — соединяет несколько областей

- ASBR — соединяет с другими автономными системами

#### 2.3.4.3	Преимущества OSPF:

- Быстрая сходимость при изменениях топологии

- Масштабируемость за счет иерархической структуры

- Поддержка балансировки нагрузки по нескольким путям

- Детальный контроль над маршрутизацией

### 2.3.5	Протокол BGP (Border Gateway Protocol)

#### 2.3.5.1	Основные характеристики:

- Тип: EGP, path-vector

- Метрика: атрибуты пути (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED, etc.)

- Порт: TCP 179

- Применение: маршрутизация между автономными системами в Интернете

#### 2.3.5.2	Ключевые концепции:

Автономная система (AS) — совокупность сетей под единым техническим управлением.

Атрибуты BGP:

- Well-known mandatory — должны поддерживаться всеми реализациями

- Well-known discretionary — могут не использоваться в каждом сеансе

- Optional transitive — могут распространяться между AS

- Optional non-transitive — не распространяются между AS

#### 2.3.5.3	Особенности BGP:

- Политическая маршрутизация на основе атрибутов

- Высокая стабильность и надежность

- Инкрементальные обновления (только изменения)

- Поддержка механизмов фильтрации и управления трафиком

## 2.4	Сравнительный анализ статической и динамической маршрутизации

### 2.4.1	Технические характеристики

| Параметр | Статическая маршрутизация | Динамическая маршрутизация |
| --- | --- | --- |
| Масштабируемость | Низкая | Высокая |
| Адаптивность | Отсутствует | Высокая |
| Сходимость | Мгновенная (при ручном обновлении) | Зависит от протокола (секунды-минуты) |
| Накладные расходы | Минимальные | Значительные (трафик протоколов) |
| Сложность настройки | Низкая (в малых сетях) | Высокая |
| Управляемость | Полный контроль | Ограниченный контроль |
| Безопасность | Высокая | Требует дополнительных мер |
| Отказоустойчивость | Низкая (без ручного вмешательства) | Высокая |
| Требования к ресурсам | Минимальные | Высокие (память, ЦП) |

### 2.4.2	Экономические аспекты

Статическая маршрутизация:

- Низкие затраты на оборудование (минимальные требования)

- Высокие операционные затраты (труд администраторов)

- Экономически эффективна в малых статических сетях

Динамическая маршрутизация:

- Высокие капитальные затраты (мощное оборудование)

- Низкие операционные затраты (автоматизация)

- Экономически эффективна в больших динамических сетях

### 2.4.3	Производительность и надежность

Производительность:

- Статическая: предсказуемая, но может быть неоптимальной при изменениях

- Динамическая: автоматическая оптимизация путей, но возможны колебания

Надежность:

- Статическая: зависит от своевременности ручного вмешательства

- Динамическая: автоматическое перераспределение трафика при сбоях

## 2.5	Гибридные подходы и современные тенденции

### 2.5.1	Комбинированное использование статической и динамической маршрутизации

В реальных сетях часто применяются гибридные подходы:

Статические маршруты поверх динамических: для приоритетного трафика или специфических путей

Плавающие статические маршруты: с худшей метрикой, чем динамические, используются как резерв

Маршрутизация на основе политик (PBR): комбинация статических правил и динамических протоколов

### 2.5.2	Современные технологии маршрутизации

SDN (Software-Defined Networking): - Отделение плоскости управления от плоскости данных - Централизованное управление маршрутизацией - Программируемость и гибкость конфигурации

MPLS (Multiprotocol Label Switching): - Маршрутизация на основе меток вместо IP-адресов - Высокая производительность и поддержка QoS - Технологии MPLS VPN, Traffic Engineering

Segment Routing: - Источник задает путь передачи пакета - Упрощение сети и повышение масштабируемости - Интеграция с SDN и NFV

### 2.5.3	Будущее развитие маршрутизации

Intent-Based Networking (IBN): системы, которые автоматически реализуют бизнес-требования в конфигурации сети

AI/ML в маршрутизации: использование машинного обучения для прогнозирования и оптимизации путей

Квантовая маршрутизация: исследовательские работы по использованию квантовых алгоритмов для решения задач маршрутизации

# 3	Заключение

Проведенный анализ технологий статической и динамической маршрутизации позволяет сделать следующие выводы:

Оба подхода к маршрутизации имеют четко определенные области применения и должны выбираться в зависимости от конкретных требований сети. Статическая маршрутизация оптимальна для малых сетей с простой топологией, где необходим полный контроль над передачей данных и минимизация накладных расходов. Динамическая маршрутизация незаменима в больших сложных сетях, где требуется адаптивность, отказоустойчивость и автоматическое управление.

Современные тенденции развития сетевых технологий демонстрируют движение в сторону гибридных подходов, которые сочетают преимущества обоих методов. Технологии SDN, MPLS и Intent-Based Networking предоставляют новые возможности для гибкого и эффективного управления маршрутизацией в сложных сетевых инфраструктурах.

Понимание принципов статической и динамической маршрутизации остается фундаментальным знанием для сетевых инженеров и администраторов, позволяя принимать обоснованные решения при проектировании, построении и эксплуатации компьютерных сетей любого масштаба.

# Список литературы

- IEEE Std 802.1Q-2018. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks.

- RFC 2328. OSPF Version 2. J. Moy, 1998.

- RFC 4271. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). Y. Rekhter, T. Li, S. Hares, 2006.

- RFC 2453. RIP Version 2. G. Malkin, 1998.

- Tanenbaum, A. S. Computer Networks. 5th Edition. Pearson, 2010.

- Stallings, W. Data and Computer Communications. 10th Edition. Pearson, 2014.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2016.

- Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. — М.: Техносфера, 2003.

- Дейтел Г., Дейтел П., Чофнес Д. Операционные системы. — М.: Бином, 2015.

- Мак-Дональд М. Сетевые технологии. Руководство администратора. — М.: Вильямс, 2018.