# Лабораторная работа №6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети, а также реализация и тестирование сети с двойным стеком протоколов (IPv4 и IPv6) в среде моделирования GNS3.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	1. Разбиение сети на подсети (Расчетная часть)

Перед настройкой оборудования были выполнены задания по расчету адресации.

### 2.1.1	1.1. Разбиение IPv4-сети

Задание 1: Задана сеть 172.16.20.0/24. Разбить на 3 подсети с числом узлов 126, 62, 62.

- Исходная сеть: 172.16.20.0

- Маска: 255.255.255.0 (/24)

- Всего адресов: 256.

Решение:

- Подсеть A (126 узлов): Требуется 2n−2≥126⇒n=7 бит хоста. Префикс /25 (32−7).

  - Адрес сети: 172.16.20.0/25

  - Диапазон: 172.16.20.1 - 172.16.20.126

  - Broadcast: 172.16.20.127

- Подсеть B (62 узла): Требуется 2n−2≥62⇒n=6 бит хоста. Префикс /26 (32−6).

  - Адрес сети: 172.16.20.128/26

  - Диапазон: 172.16.20.129 - 172.16.20.190

  - Broadcast: 172.16.20.191

- Подсеть C (62 узла): Требуется 2n−2≥62⇒n=6 бит хоста. Префикс /26.

  - Адрес сети: 172.16.20.192/26

  - Диапазон: 172.16.20.193 - 172.16.20.254

  - Broadcast: 172.16.20.255

Задание 2: Задана сеть 10.10.1.64/26. Выделить подсеть на 30 узлов.

- Исходная маска /26 (64 адреса).

- Требуется 30 узлов: 25−2=30. Нужно 5 бит для хоста. Префикс /27.

- Результат: Подсеть 10.10.1.64/27. Диапазон: 10.10.1.65 - 10.10.1.94.

Задание 3: Задана сеть 10.10.1.0/26. Выделить подсеть на 14 узлов.

- Требуется 14 узлов: 24−2=14. Нужно 4 бита для хоста. Префикс /28.

- Результат: Подсеть 10.10.1.0/28.

### 2.1.2	1.2. Разбиение IPv6-сети

Задание 1: Задана сеть 2001:db8:c0de::/48.

- Адрес: Глобальный индивидуальный (Global Unicast).

- Разбиение с использованием идентификатора подсети (рекомендуемое):

  - Подсеть 1: 2001:db8:c0de:1::/64

  - Подсеть 2: 2001:db8:c0de:2::/64

Задание 2: Задана сеть 2a02:6b8::/64.

- Разбиение за счет идентификатора интерфейса (смещение границы):

  - Подсеть 1: 2a02:6b8:0:0:0::/80

  - Подсеть 2: 2a02:6b8:0:0:1::/80

## 2.2	2. Настройка двойного стека адресации в GNS3

### 2.2.1	2.1. Реализация топологии

В среде GNS3 была собрана топология сети, состоящая из двух сегментов. Левый сегмент (IPv4) подключен к маршрутизатору FRR (msk-ankomyagin-gw-01), правый сегмент (IPv6) подключен к маршрутизатору VyOS (msk-ankomyagin-gw-02). Центральным узлом является коммутатор, соединяющий маршрутизаторы и сервер с двойным стеком.

Рис. 1: Топология сети в GNS3

### 2.2.2	2.2. Настройка IPv4-адресации

В соответствии с таблицей адресации (Таблица 6.6 из задания) была выполнена настройка узлов PC1, PC2 и Server.

Настройка PC1:

Команда: ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1

Рис. 2: Конфигурация IPv4 на PC1

Настройка PC2:

Команда: ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129

Рис. 3: Конфигурация IPv4 на PC2

Настройка Server (IPv4 интерфейс):

Команда: ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1

Рис. 4: Конфигурация IPv4 на сервере

Настройка маршрутизатора FRR (msk-ankomyagin-gw-01):

На маршрутизаторе были настроены IP-адреса на интерфейсах eth0, eth1 и eth2.

configure terminal
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
 no shutdown
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
 no shutdown
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
 no shutdown

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе:

Рис. 6: Вывод команды show interface brief на FRR

Проверка подключения IPv4:

Выполнена проверка доступности узлов с помощью команды ping.

PC1 успешно пингует PC2 (172.16.20.138) и Сервер (64.100.1.10). PC2 также имеет доступ к сети.

Рис. 7: Результаты ping и trace для IPv4

Рис. 8: Проверка доступности шлюза и сервера с PC1

### 2.2.3	2.3. Настройка IPv6-адресации

Для сегмента IPv6 использовался маршрутизатор VyOS.

Установка и базовая настройка VyOS:

Произведена установка образа системы на диск виртуальной машины и задано имя хоста.

Рис. 9: Установка VyOS

Настройка интерфейсов VyOS (msk-ankomyagin-gw-02): Настроены адреса IPv6 и объявления маршрутизатора (Router Advertisement) для автоконфигурации, хотя адреса на клиентах задавались статически согласно заданию.

set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64

Рис. 10: Ввод команд конфигурации VyOS

Проверка примененной конфигурации:

Рис. 11: Вывод show interfaces на VyOS

Настройка клиентов IPv6 (PC3, PC4, Server):

- PC3: ip 2001:db8:c0de:12::a/64

- PC4: ip 2001:db8:c0de:13::a/64

Рис. 12: Конфигурация IPv6 на PC3 и PC4

- Server (IPv6): ip 2001:db8:c0de:11::a/64

Рис. 13: Конфигурация IPv6 на сервере

Проверка текущих настроек на VPCS узлах (команда show ipv6):

Рис. 14: Проверка настроек IPv6 на клиентах

Проверка подключения IPv6: Выполнены ping и trace между узлами PC3, PC4 и сервером. Маршрутизация работает корректно, пакеты проходят через шлюз.

Рис. 15: Результаты ping и trace для IPv6

### 2.2.4	2.4. Анализ трафика

Был включен захват трафика (Wireshark) на линке между сервером и коммутатором.

В дампе наблюдаются пакеты протоколов:

- ICMPv6: Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement (аналог ARP в IPv4) для определения MAC-адресов соседей.

- ICMPv6: Echo (ping) request и reply — проверка связи.

- ARP: Запросы для IPv4 адресации (Who has 64.100.1.1?).

- ICMP: Echo request/reply для IPv4.

Это подтверждает работу двойного стека на сервере: он одновременно обрабатывает и ARP/ICMP для v4, и NDP/ICMPv6 для v6.

Рис. 16: Анализ трафика в Wireshark

## 2.3	3. Самостоятельная работа

### 2.3.1	3.1. Постановка задачи и расчет

Реализуется топология “галочка” (рис. 6.2 из методички) с одним маршрутизатором и двумя коммутаторами.

Заданные подсети:

- IPv4: 10.10.1.96/27, IPv6: 2001:DB8:1:1::/64

- IPv4: 10.10.1.16/28, IPv6: 2001:DB8:1:4::/64

Расчет адресов шлюзов (наименьшие адреса):

- Подсеть 1 (левая):

  - IPv4 сеть: 10.10.1.96. Первый хост: 10.10.1.97 (шлюз).

  - IPv6 сеть: 2001:DB8:1:1::/64. Шлюз: 2001:DB8:1:1::1.

- Подсеть 2 (правая):

  - IPv4 сеть: 10.10.1.16. Первый хост: 10.10.1.17 (шлюз).

  - IPv6 сеть: 2001:DB8:1:4::/64. Шлюз: 2001:DB8:1:4::1.

### 2.3.2	3.2. Реализация

Собрана топология в GNS3. В центре маршрутизатор VyOS (msk-ankomyagin-gw-1).

Рис. 17: Топология для самостоятельной работы

Настройка маршрутизатора VyOS:

Назначены адреса на интерфейсы eth0 (левое плечо) и eth1 (правое плечо).

set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64

Рис. 18: Конфигурация интерфейсов VyOS для задачи

Настройка клиентов (PC1 и PC2):

- PC1:

  - IP: 10.10.1.98/27, GW: 10.10.1.97

  - IPv6: 2001:db8:1:1::a/64

- PC2:

  - IP: 10.10.1.18/28, GW: 10.10.1.17

  - IPv6: 2001:db8:1:4::a/64

Рис. 19: Настройка IP-адресов на PC1 и PC2

### 2.3.3	3.3. Тестирование

Проведена проверка связности между PC1 и PC2 (прохождение через маршрутизатор).

Успешно проходят пинги как по IPv4 (ping 10.10.1.98), так и по IPv6 (ping 2001:db8:1:1::a).

Рис. 20: Результаты тестирования связности (Ping/Trace)

# 3	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы IPv4 и IPv6 адресации, включая маски подсетей переменной длины (VLSM) и методы сегментации адресного пространства IPv6.

Были приобретены практические навыки:

- Расчета подсетей для заданного количества хостов.

- Настройки сетевого оборудования (маршрутизаторы FRR и VyOS) для работы в режимах Dual Stack.

- Конфигурирования конечных устройств (VPCS) для работы в смешанных сетях.

- Анализа сетевого трафика, где было наглядно продемонстрировано различие в служебных протоколах (ARP для IPv4 против NDP/ICMPv6 для IPv6).