# Лабораторная работа №7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение механизмов динамической конфигурации параметров IPv4- и IPv6-сетей с использованием DHCPv4 и DHCPv6, а также взаимодействия DHCP с SLAAC и ICMPv6 в среде моделирования GNS3.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Описание стенда и базовая настройка

### 2.1.1	Топология стенда

В GNS3 была собрана простая топология с маршрутизатором VyOS ankomyagin-gw-01, коммутатором ankomyagin-sw-01 и хостом PC1-ankomyagin (VPCS), который использует DHCPv4 для получения адреса.

Рис. 1: Фрагмент топологии: PC1-ankomyagin, ankomyagin-sw-01, ankomyagin-gw-01

На схеме также присутствуют дополнительные коммутаторы и хосты (PC2-ankomyagin и PC3-ankomyagin), подключенные к другим интерфейсам маршрутизатора для экспериментов с DHCPv6 и SLAAC.

Рис. 2: Полная топология стенда с PC1, PC2, PC3 и коммутаторами

### 2.1.2	Первичная конфигурация VyOS

На маршрутизаторе VyOS была выполнена базовая настройка: задано имя хоста ankomyagin-gw-01, домен ankomyagin.net, создан пользователь ankomyagin и удален стандартный пользователь vyos. После внесения изменений конфигурация сохранена в файл /config/config.boot.

Рис. 3: Создание пользователя, задание host-name и удаление пользователя vyos

Далее были настроены IP-адреса на интерфейсах маршрутизатора: 10.0.0.1/24 на eth0, 2000::1/64 на eth1 и 2001::1/64 на eth2. Вывод show interfaces показывает актуальную конфигурацию интерфейсов с привязкой MAC-адресов.

Рис. 4: Настройка IPv4/IPv6-адресов на интерфейсах eth0, eth1 и eth2

## 2.2	Настройка DHCPv4 и проверка на PC1

### 2.2.1	Конфигурация DHCPv4 на VyOS

Для сети 10.0.0.0/24 была включена служба DHCPv4. Сначала был задан shared-network-name ankomyagin, доменное имя ankomyagin.net и DNS-сервер 10.0.0.1, затем настроен шлюз по умолчанию и диапазон выдаваемых адресов с 10.0.0.2 по 10.0.0.253.

Рис. 5: Пошаговая настройка DHCPv4-сервера на VyOS

После применения конфигурации (commit, save) были просмотрены статистика и список арен. На этом этапе пул содержит 252 доступных адреса и пока ни одной активной аренды для клиентов.

Рис. 6: Сохранение конфигурации и начальная статистика DHCPv4-пула

### 2.2.2	Получение IPv4-адреса по DHCP на PC1

Клиент PC1-ankomyagin (VPCS) был переведен в режим получения параметров по DHCP командой ip dhcp -d. В выводе детально показан процесс обмена: Discover, Offer, Request и Ack, а также назначение IP-адреса 10.0.0.2/24, шлюза 10.0.0.1, DNS-сервера 10.0.0.1 и домена ankomyagin.net.

Рис. 7: Обмен DHCP-сообщениями и выдача адреса 10.0.0.2 клиенту PC1

После получения адреса на PC1 были сохранены настройки и выполнена проверка связности командой ping 10.0.0.1. На маршрутизаторе обновилась статистика DHCP-сервера: в пуле появился один активный клиент с IP 10.0.0.2 и соответствующим MAC-адресом, что видно в выводах show dhcp server statistics, show dhcp server leases и в журнале.

Рис. 8: Проверка IP-конфигурации PC1, ping и появление записи об аренде на сервере

## 2.3	Настройка SLAAC и stateless-DHCPv6 для PC2

### 2.3.1	Включение RA и stateless-DHCPv6 на VyOS

Для сети 2000::/64 на интерфейсе eth1 была включена рассылка Router Advertisement с other-config-flag, чтобы хосты использовали SLAAC для получения адреса, а DHCPv6 — для получения дополнительных параметров. Был создан пул ankomyagin-stateless с префиксом 2000::0/64, DNS-сервером 2000::1 и доменом ankomyagin.net.

Рис. 9: Настройка RA и stateless-DHCPv6 для сети 2000::/64

Вывод полной конфигурации VyOS показывает одновременно настроенные службы: DHCPv4 для сети 10.0.0.0/24 и DHCPv6 (stateless) для сети 2000::/64, а также IPv6-адреса на интерфейсах eth1 и eth2.

Рис. 10: Фрагмент конфигурации VyOS с DHCPv4 и DHCPv6 (stateless)

### 2.3.2	Состояние интерфейсов и маршрутизации на PC2

На PC2-ankomyagin (Linux) были просмотрены параметры интерфейсов с помощью ifconfig. Интерфейсы eth0 и eth1 имеют link-local адреса в диапазоне fe80::/64, а lo содержит локальные IPv4/IPv6-адреса. На данном этапе глобальный IPv6-адрес еще не показан.

Рис. 11: Вывод ifconfig на PC2 до получения глобального адреса и параметров по DHCPv6

Затем была изучена таблица маршрутизации IPv6 (route -n -A inet6). В ней присутствует маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора fe80::e74:14ff:fed7:1, а также записи для префикса 2000::/64 и link-local сетей. Проверка связности ping 2000::1 показывает успешные ответы от маршрутизатора.

Рис. 12: Таблица маршрутизации IPv6 и первый ping до 2000::1 на PC2

### 2.3.3	Работа DHCPv6 (stateless) и обновление DNS на PC2

Для получения дополнительных параметров по DHCPv6 на PC2 был запущен клиент dhclient -6 -S -v eth0. В выводе видно формирование и отправку Information-Request, а также получение Reply с параметрами. После этого ping 2000::1 показывает стабильные задержки, а в файле /etc/resolv.conf появился домен ankomyagin.net и DNS-сервер 2000::1.

Рис. 13: Работа dhclient в stateless-режиме и обновление /etc/resolv.conf на PC2

Для более подробного анализа был выполнен захват трафика на порту коммутатора, к которому подключен PC2. В захваченных кадрах видно Router Advertisement от маршрутизатора, Echo Request/Echo Reply при ping, а также Neighbor Solicitation/Neighbor Advertisement при разрешении IPv6-адресов.

Рис. 14: Захват ICMPv6 и NDP-трафика при работе PC2

## 2.4	Настройка stateful-DHCPv6 и проверка на PC3

### 2.4.1	Конфигурация stateful-DHCPv6 на VyOS

Для сети 2001::/64 на интерфейсе eth2 был настроен Router Advertisement с флагом managed-flag, указывающим хостам использовать stateful-DHCPv6 для получения IPv6-адреса. Был создан пул ankomyagin-stateful с префиксом 2001::0/64, DNS-сервером 2001::1, доменом ankomyagin.net и диапазоном адресов 2001::100–2001::199.

Рис. 15: Настройка RA и stateful-DHCPv6 для сети 2001::/64

### 2.4.2	Состояние PC3 до запуска DHCPv6

На PC3-ankomyagin (Linux) просмотрены параметры интерфейсов ifconfig: интерфейсы eth0 и eth1 имеют только link-local IPv6-адреса, а lo содержит локальный IPv4/IPv6. Это состояние до получения глобального адреса по DHCPv6.

Рис. 16: Вывод ifconfig на PC3 до получения глобального IPv6-адреса

Таблица маршрутизации IPv6 (route -n -A inet6) показывает маршруты для link-local префиксов и маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора fe80::e74:14ff:fed7:2. Это подготовленное состояние перед запросом адреса по DHCPv6.

Рис. 17: Таблица маршрутизации IPv6 на PC3 до запуска DHCPv6-клиента

### 2.4.3	Получение адреса 2001::199 по DHCPv6

На PC3 был запущен DHCPv6-клиент dhclient -6 -v eth0. В детальном выводе показан обмен Solicit–Advertise–Request–Reply, в котором сервер предлагает адрес 2001::199 с заданными временами аренды, а клиент выбирает и подтверждает этот вариант.

Рис. 18: Подробный журнал работы dhclient и выдачи адреса 2001::199

После завершения работы клиента ifconfig показывает, что интерфейс eth0 получил глобальный адрес 2001::199/128, а также сохранил link-local адрес. Интерфейс eth1 и lo остались без изменений, что соответствует ожиданиям для данного сценария.

Рис. 19: Итоговая конфигурация интерфейсов PC3 после получения адреса 2001::199

Таблица маршрутизации IPv6 обновилась: появился маршрут к адресу 2001::199/128, маршрут по умолчанию по-прежнему указывает на link-local адрес маршрутизатора, а ping 2001::1 демонстрирует успешные ответы. В /etc/resolv.conf зафиксированы домен ankomyagin.net и DNS-сервер 2001::1.

Рис. 20: Обновленная таблица маршрутизации, ping 2001::1 и содержимое /etc/resolv.conf на PC3

### 2.4.4	Аренда на DHCPv6-сервере и захват трафика

На стороне маршрутизатора команда show dhcpv6 server leases показывает активную аренду адреса 2001::199 для клиента PC3 с указанием времени окончания аренды, IAID и DUID клиента и названием пула ankomyagin-stateful.

Рис. 21: Запись об активной аренде адреса 2001::199 на DHCPv6-сервере VyOS

Захват трафика на соединении между ankomyagin-gw-01 и коммутатором для PC3 демонстрирует последовательность сообщений DHCPv6 (Solicit, Advertise, Request, Reply), ICMPv6 Router Advertisement, Neighbor Solicitation/Advertisement, а также пакеты Echo Request/Echo Reply при ping 2001::1.

Рис. 22: Захват DHCPv6 и ICMPv6-трафика для PC3 в сети 2001::/64

## 2.5	xОбобщение результатов

В ходе лабораторной работы был настроен DHCPv4-сервер на маршрутизаторе VyOS, обеспечивший автоматическую выдачу IPv4-адреса 10.0.0.2 и параметров сети клиенту PC1 в подсети 10.0.0.0/24. Проверка связности и анализ таблицы арен подтвердили корректную работу службы DHCPv4.

В IPv6-сетях были реализованы два сценария: SLAAC + stateless-DHCPv6 для PC2 (адрес по SLAAC, параметры DNS и домена по DHCPv6) и stateful-DHCPv6 для PC3 (полная выдача адреса и параметров сервером). Захваты трафика ICMPv6, NDP и DHCPv6 позволили детально проследить обмен служебными сообщениями и сопоставить его с конфигурацией VyOS и поведением клиентов, что закрепило теоретические знания о работе DHCP в сетях IPv4 и IPv6.